Keuze gehoorbeschermingsmiddelen

Gehoorbeschermingsmiddelen die gebruikt kunnen worden in relatie tot het geluidsniveau op de werkplek (Bron Arbo- Informatieblad AI-4)

| Gehoorbeschermingsmiddel | Geluidsniveau in dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80-90 | 90-95 | 95-100 | 100-110 |
| Oorkappen | ++ | ++ | + | + |
| Otoplastieken | ++ | ++ | + | + |
| Schuimplastic rolletjes | ++ | ++ | + | - |

Verklaring

++ = geeft voldoende verzwakking.

+ = geeft voldoende verzwakking, mits zorgvuldig geselecteerd.

- = geeft onvoldoende verzwakking.

Belangrijkste voor- en nadelen op een rij (Bron Arbovisie nr 05-2005)

| Gehoorbeschermingsmiddel | Voordelen | Nadelen |
| --- | --- | --- |
| Oorkappen | Universeel toepasbaar Goede demping bij hoge frequenties Eenvoudig in gebruik | Oncomfortabel bij hoge temperaturen Oncomfortabel bij langdurig gebruik Mogelijk mindere demping bij lage tonen |
| Otoplastieken | Optimale pasvorm en draagcomfort Onderhoudsvriendelijk Demping is instelbaar Goede spraakverstaanbaarheid en signaalherkenning Lange levensduur | Niet onderling uitwisselbaar Persoonlijke gewenning Periodieke controle |
| Schuimplastic rolletjes | Universeel toepasbaar Goede demping in middelste en hoge frequenties | Vervuiling van de gehoorgang Blijven niet altijd goed in het oor zitten Geluiddemping bij lage tonen niet zeker |

Algemeen advies: Otoplastieken worden aanbevolen bij langdurig werk in een lawaaiige omgeving, zeker als het warm is of als het werk lichamelijk inspannend is.